არქიტექტურული საექსპერტო ანგარიში

გენგეგმის დეტალური ანალიზი — Drawing1.dwg

10‑ერთეულიანი ბ ტიპის საცხოვრებელი კლასტერი

| ველი | მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| პროექტი: | 10 ერთეულიანი ბ ტიპის საცხოვრებელი კლასტერი |
| ნახაზი: | გენგეგმა / ერთიანი იარუსის გეგმა |
| ფურცელი: | ა-01 (შემოთავაზებული) / FZ-… (გრგ-ის შემთხვევაში) |
| მასშტაბი: | 1 : 100 |
| კოორდინატი (UTM 38N): | x = 475 275 599.4 მმ ; y = 4 621 094 871.3 მმ |
| წყარო DWG: | Drawing1.dwg (C:\Users\PCZONE.GE\Documents\) |
| ერთეული: | მმ (INSUNITS = 4) |
| თარიღი: | 2026-05-06 |
| შემსრულებელი: | AutoCAD MCP — ავტომატური ანალიზი |

# § 0. რეზიუმე / Executive summary

წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს Drawing1.dwg ფაილში მდებარე გენგეგმის დეტალურ არქიტექტურულ ანალიზს. ნახაზი გეორეფერენცირებულია თბილისის რაიონის რეალურ UTM ზონა 38 N კოორდინატებზე. მომხმარებლის მიერ მითითებულ წერტილში (x = 475 275 599.4, y = 4 621 094 871.3 მმ) მდებარეობს 10‑ერთეულიანი „ბ ტიპის ბინა" საცხოვრებელი კლასტერი, ორ პარალელურ რიგში განლაგებული.

### ძირითადი მაჩვენებლები

| მაჩვენებელი | მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| შენობების რაოდენობა (bina #N) | 10 (#8, #9, #10, #22, #23, #24, #25, #37, #38, #39) |
| ტიპოლოგია | ბ ტიპის ბინა (b tipis bina) — ერთი ერთეული თითო შენობაში |
| ბინების ჯამური წმინდა ფართი | 658.4 მ² (10 ბინა, საშუალო 65.84 მ²) |
| ყველაზე პატარა ბინა | 45.8 მ² — bina #25 |
| ყველაზე დიდი ბინა | 85.6 მ² — bina #8 და bina #39 |
| სიგრძე გეგმაზე | 63.9 მ (კლასტერის სრული X-სიგრძე) |
| სტრუქტურული მოდული | 6.50 მ (განმეორებული 18 ჯერ) |
| ფანჯრების ჯგუფი (გეო-რეფ.) | 63 (≈ 6.3 / ბინა) |
| კარების ჯგუფი (გეო-რეფ.) | 106 (≈ 10.6 / ბინა) |
| სვეტები | 8 |
| კედლის LINE-ები | 175 ცალი, ჯამში 181.81 მ |
| ჩაკეტილი კედლის პოლილაინები | 11 ცალი, ∑ პერიმეტრი 29.0 მ, ∑ ფართი 12.62 მ² |
| ავეჯისა და სანკოლოპის INSERT-ები | 292 (146 / ასლი) |
| ზომები გეო-რეფ. ასლში | 118 დასაფარი (0.2 მ – 63.9 მ დიაპაზონი) |
| ყველაზე ახლო შენობა სამიზნე წერტილთან | bina #23 (5.88 მ მოშორებით) |
| ერთეულები ფაილში | მმ (INSUNITS=4), MEASUREMENT=1, LUNITS=2 |
| სრული ერთეულების რაოდენობა | 6 091 |

# § 1. ნახაზის იდენტიფიკაცია

| ველი | მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| ფაილის სახელი | Drawing1.dwg |
| საქაღალდე | C:\Users\PCZONE.GE\Documents\ |
| ჩასმის ერთეული (INSUNITS) | 4 → მილიმეტრი |
| ზომის სისტემა (MEASUREMENT) | 1 → მეტრული |
| ხაზოვანი ფორმატი (LUNITS) | 2 → ათობითი |
| ნახაზის საზღვრები — მინიმუმი | ( 100 096.0 ; 1 613.4 ) მმ |
| ნახაზის საზღვრები — მაქსიმუმი | ( 4.75306 × 10⁸ ; 4.62112 × 10⁹ ) მმ |
| კოორდინატთა სისტემა | UTM ზონა 38 N (თბილისი), მნიშვნელობები მმ-ში |

მნიშვნელოვანი ფაქტი: ფაილში არსებობს გეგმის ორი იდენტური ასლი — სამუშაო (ლოკალური) ასლი ნახაზის საწყის ნაწილში (≈100–200 მ მასშტაბით) და გეო‑რეფერენცირებული ასლი რეალური UTM კოორდინატებით. შესაბამისად ყველა აგრეგატული რიცხვი გასაორმაგდა, თუ არ ვისარგებლებთ მხოლოდ ერთი ასლით.

# § 2. კოორდინატთა ანალიზი

### 2.1 მომხმარებლის მითითებული წერტილი

x = 475 275 599.4 მმ → E = 475 275.5994 მ (UTM E)
y = 4 621 094 871.3 მმ → N = 4 621 094.8713 მ (UTM N)

ეს არის რეალური თბილისის რეგიონის UTM 38 N კოორდინატი. მოდელის სივრცეში წერტილი მდებარეობს კლასტერის ცენტრალურ რიგში, bina #23‑ისა და bina #10‑ის შუა ნაწილში.

### 2.2 თითოეული ბინის მანძილი სამიზნე წერტილიდან

| ბინა | UTM X (მმ) | UTM Y (მმ) | მანძილი (მ) | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #23 | 475 272 715.6 | 4 621 100 000.3 | 5.88 | ცენტრალური სამხრეთი — სამიზნე |
| #10 | 475 278 025.8 | 4 621 100 575.3 | 6.20 | ცენტრალური ჩრდილოეთი |
| #22 | 475 273 422.4 | 4 621 106 442.4 | 11.77 | ჩრდილო-ცენტრალური ზედა |
| #9 | 475 285 194.2 | 4 621 101 732.5 | 11.80 | აღმოსავლეთი ცენტრალური |
| #24 | 475 257 196.7 | 4 621 099 327.4 | 18.93 | დასავლეთი ცენტრალური |
| #8 | 475 292 171.5 | 4 621 104 228.2 | 19.03 | აღმოსავლეთი ბოლო |
| #25 | 475 257 971.2 | 4 621 105 227.9 | 20.45 | დასავლეთი ცენტრალური ზედა |
| #37 | 475 252 152.5 | 4 621 096 552.9 | 23.51 | დასავლეთ-ცენტრალური სამხრეთი |
| #38 | 475 245 084.6 | 4 621 097 712.0 | 30.65 | შორეული დასავლეთი სამხრეთი |
| #39 | 475 238 110.0 | 4 621 099 943.7 | 37.83 | დასავლეთი ბოლო |

### 2.3 კლასტერის გეომეტრია

| პარამეტრი | მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| დასავლეთ-აღმოსავლეთის სიგრძე (X) | 54.06 მ |
| ჩრდილო-სამხრეთის სიგრძე (Y) | 9.89 მ |
| კონტურის ფართი (envelope) | 54.06 × 9.89 ≈ 535 მ² |
| შენობების განლაგება | 2 რიგი × 5 ბინა |
| რიგებს შორის მანძილი (Y) | ≈ 5–6 მ |
| მეზობელი ბინების მანძილი (X) | ≈ 6.0–7.5 მ |

ფორმა: კლასიკური „ორრიგიანი“ რიგობრივი საცხოვრებელი (townhouse) კონფიგურაცია, 5 + 5 ერთეული.

# § 3. ბინების უწყისი

### 3.1 ფართი თითოეულ შენობაზე

| ბინა | წმინდა ფართი (მ²) | საძინებელი (სავარაუდო) | კლასი |
| --- | --- | --- | --- |
| #8 | 85.6 | 3 | ბოლო ერთეული (დიდი) |
| #9 | 65.6 | 2 | სტანდარტი ცენტრალური |
| #10 | 63.7 | 2 | სტანდარტი ცენტრალური |
| #22 | 46.0 | 1 | პატარა კუთხის ერთეული |
| #23 | 68.5 | 2 | სტანდარტი — სამიზნე |
| #24 | 68.3 | 2 | სტანდარტი ცენტრალური |
| #25 | 45.8 | 1 | პატარა კუთხის ერთეული |
| #37 | 63.7 | 2 | სტანდარტი ცენტრალური |
| #38 | 65.6 | 2 | სტანდარტი ცენტრალური |
| #39 | 85.6 | 3 | ბოლო ერთეული (დიდი) |
| სულ | 658.4 | — | — |

### 3.2 სტატისტიკა

| მაჩვენებელი | მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| ბინების რაოდენობა | 10 |
| სულ წმინდა ფართი | 658.4 მ² |
| ყველაზე პატარა | 45.8 მ² (bina #25) |
| ყველაზე დიდი | 85.6 მ² (bina #8 და bina #39) |
| საშუალო | 65.84 მ² |
| მედიანი | 65.6 მ² |
| სტანდარტული გადახრა | ≈ ± 13 მ² |

### 3.3 ტიპოლოგიური ჯგუფები

| ჯგუფი | ფართი (მ²) | რაოდ. | საძინებლების რ-ბა | მდებარეობა კლასტერში |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A — პატარა | 45.8 – 46.0 | 2 | 1 BR | #22 და #25 (მე-2 რიგის კუთხეები) |
| B — სტანდარტი | 63.7 – 68.5 | 6 | 2 BR | #9, #10, #23, #24, #37, #38 |
| C — დიდი | 85.6 | 2 | 3 BR | #8 და #39 (1-ლი რიგის ბოლოები) |

ეს არის კანონიკური ქართული / СНиП რიგობრივი ფარდის გეგმარების ნიმუში: ბოლო ერთეულები ფარავენ კიბის უჯრედს, საინჟინრო კომუნიკაციებს და ქმნიან ყველაზე დიდ ბინას; ცენტრალური ერთეულები მცირე ცვლილებებით იმეორებენ სტანდარტულ გეგმარებას.

# § 4. ბინის დეტალური ცხრილი

ცხრილში ყოველი ერთეულისთვის ნაჩვენებია: ფართი, ეტიკეტიანი ოთახები, ფანჯრის და კარის ჯგუფი, კედლის სიგრძე, ჩაკეტილი კედლის პერიმეტრი, სვეტი, ავეჯის INSERT-ი, ზომების რაოდენობა, ზომების დიაპაზონი და მანძილი სამიზნე წერტილიდან.

| ბინა | ფართი (მ²) | ოთახები (მ²) | ფანჯრები | კარები | კედ. ხაზი (მ) | ჩაკ. პერ. (მ) | სვეტი | INSERT | ზომა | ზომის დიაპ. (მ) | მანძ.→სამიზ. (მ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #8 | 85.6 | 3.6 | 9 | 14 | 7.25 | 0.00 | 1 | 13 | 5 | 0.40 – 5.20 | 19.03 |
| #9 | 65.6 | 11.0 | 4 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0 | 17 | 4 | 1.50 – 2.20 | 11.80 |
| #10 | 63.7 | 7.9 | 6 | 4 | 1.40 | 0.00 | 1 | 9 | 1 | 0.40 | 6.20 |
| #22 | 46.0 | 8.0; 3.6 | 4 | 8 | 6.45 | 0.76 | 1 | 11 | 8 | 0.31 – 0.65 | 11.77 |
| #23 | 68.5 | 12.1 | 6 | 9 | 0.90 | 1.58 | 1 | 15 | 1 | 6.50 | 5.88 ★ |
| #24 | 68.3 | 12.1 | 6 | 6 | 0.90 | 0.00 | 0 | 10 | 0 | — | 18.93 |
| #25 | 45.8 | 8.0; 3.6 | 6 | 13 | 7.95 | 0.76 | 1 | 17 | 3 | 0.59 – 1.40 | 20.45 |
| #37 | 63.7 | 7.9 | 5 | 4 | 1.40 | 1.30 | 2 | 11 | 2 | 0.59 – 0.61 | 23.51 |
| #38 | 65.6 | 11.0 | 6 | 14 | 0.00 | 8.20 | 0 | 18 | 4 | 1.50 – 2.20 | 30.65 |
| #39 | 85.6 | 3.6 | 9 | 16 | 11.37 | 0.00 | 1 | 15 | 2 | 1.40 | 37.83 |
| ჯამი | 658.4 | — | 63 | 96 | 38.62 | 12.60 | 8 | 136 | 30 | 0.2 – 6.5 | — |

★ აღნიშნავს იმ ბინას, რომელიც ყველაზე ახლოს არის სამიზნე კოორდინატთან.

### 4.1 ავეჯის ინვენტარი თითო ბინაზე

136 ავეჯის INSERT-ი კლასტერებში თითო ბინაზე საშუალოდ ნაწილდება ასე:

| ავეჯის ჯგუფი | ერთ ბინაზე | შენიშვნა |
| --- | --- | --- |
| Kitchen Layout 26_* | 1 | ერთი სრული სამზარეულო თითო ერთეულზე |
| Dining Table Rectangle 24 / Round 24 | 1 | მართკუთხა — სტანდარტი; მრგვალი — ბოლო ერთეულები |
| Sofa 23 / Sofa Set 01 26 | 1 (+1 ბოლოში) | მისაღების დივანი |
| Bed Layout 23 (და _2…_5 ვარიანტები) | 1–2 | 1 BR-ში 1, 2 BR-ში 2, 3 BR-ში 3 |
| Wardrobe 01 26 (და _2…_17 ვარიანტები) | 1–4 | საძინებლის გარდერობები |
| Bidet 26 + Multi-Basin Counter 26 + Shower Tray | 1 თითო | სრული სველი წერტილი |
| Washer 26 | 0–1 | მხოლოდ ბოლო ერთეულებსა და #38-ში |
| Flat Panel TV 26, Flexible Shelf 26, Designer Table 05 26 | 1 თითო | მისაღების კომპლექტი |

# § 5. ჯამური მაჩვენებლები

### 5.1 ფართები

| ფართის სახეობა | მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| ბინების ჯამური წმინდა ფართი (10 ბინა, 1 სართული) | 658.4 მ² |
| ჩაკეტილი კედლის პოლილაინების ფართი | 12.62 მ² |
| კლასტერის კონტური (envelope) | ≈ 535 მ² (54.06 × 9.89) |
| G-Anno-Nplt_Pen_No__4 ფონის ფართი | 1 451.7 მ² (ანოტაციის ფონი — არ წარმოადგენს რეალურ ფართს) |
| gegmebi_Pen_No__7_Pen_No__7 ფართი | 35.4 მ² |
| New_shenobebi_Pen_No__7 (შენობის კონტური) | 25.1 მ² |

### 5.2 ერთეულების რაოდენობა (გეო-რეფერენცირებული ასლი)

| ერთეული | რაოდენობა |
| --- | --- |
| LINE | 932 (175 ბინების ფარგლებში, ჯამში 181.81 მ) |
| LWPOLYLINE — ჯამი | 2 712 (ჩაკეტილი 2 484) |
| CIRCLE | 178 |
| ARC | 174 |
| TEXT / MTEXT | 218 |
| INSERT | 292 |
| DIMENSION | 248 (118 ცალი — გეო-რეფ. ასლში) |
| HATCH | 1 298 |
| სხვა (VIEWPORT, LEADER, WIPEOUT) | დანარჩენი |
| სულ | 6 091 |

### 5.3 ფანჯრების კატალოგი

| სიგანე | რაოდ. | სავარაუდო დანიშნულება |
| --- | --- | --- |
| 700 მმ | 32 | სველი წერტილის / სამზარეულოს გასაყოფი ფანჯარა |
| 800 მმ | 2 | პატარა საძინებლის ფანჯარა |
| 900 მმ | 4 | საძინებლის ფანჯარა |
| 1 000 მმ | 6 | სამზარეულოს ფანჯარა |
| 1 600 მმ | 6 | მისაღების ფანჯარა |
| ჯამი | 63 | ჯგუფების რაოდენობა |

### 5.4 კარების კატალოგი

| სიგანე | რაოდ. | სავარაუდო დანიშნულება |
| --- | --- | --- |
| 800 მმ | 58 | შიდა კარი (СНиП-ის სტანდარტი) |
| 900 მმ | 13 | შესასვლელი / WC / ფრონტალური კარი |
| ჯამი | 106 | ჯგუფების რაოდენობა |

800 მმ შიდა კარები და 900 მმ შესასვლელი კარები ზუსტად ემთხვევა 02-units-dims.mdc-ის სტანდარტს.

# § 6. ზომების უწყისი

### 6.1 გლობალური სტატისტიკა

| მაჩვენებელი | მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| მინიმუმი | 0.20 მ |
| მაქსიმუმი | 63.9 მ (კლასტერის სრული X-სიგრძე) |
| მედიანი | 1.50 მ |
| საშუალო | 3.9 მ |

### 6.2 ზომების ჰისტოგრამა (50 მმ-ის ფანჯარა)

| ზომა | რაოდ. | საინჟინრო მნიშვნელობა |
| --- | --- | --- |
| 0.40 მ | 32 | ტიხრის სისქე / ლინტოს ფრაგმენტი |
| 6.50 მ | 18 | სტანდარტული სტრუქტურული მოდული (ბინის სიღრმე) |
| 6.90 მ | 9 | საბოლოო ერთეულის ვარიანტი |
| 0.60 მ | 6 | გარე მზიდი კედლის სისქე |
| 1.40 მ | 6 | სველი წერტილის სიგანე / ფანჯრის უპადი |
| 1.50 მ | 6 | საძინებლის ვიწრო მხარე |
| 2.20 მ | 5 | აივნის კარი |
| 0.30 მ | 4 | ტიხარი |
| 1.90 მ | 4 | საძინებელი |
| 7.40 მ | 4 | ბოლო ერთეულის სიღრმე |
| 0.90 მ | 3 | შესასვლელი კარი |
| 0.70 მ | 2 | პატარა კარი |
| 3.80 მ | 2 | მისაღების სიგანე |
| 7.90 მ | 2 | ბოლო ერთეულის სიგანე |
| 8.10 მ | 2 | ბოლო ერთეულის ვარიანტი |
| 19.40 მ | 2 | რიგის 1/4 სიგრძე |
| 1.80 მ | 1 | აივნის ორმხრივი კარი |
| 2.00 მ | 1 | საძინებელი |
| 5.20 მ | 1 | მისაღები |
| 5.90 მ | 1 | ღია გეგმის სიგრძე |
| 8.20 მ | 1 | ერთი სრული სარგებელი |
| 11.50 მ | 1 | რიგის სეგმენტი |
| 63.90 მ | 1 | კლასტერის სრული სიგრძე |

### 6.3 კლასიფიცირება დანიშნულების მიხედვით

| კლასი | რაოდ. |
| --- | --- |
| <300 მმ — კედლის სისქე / მცირე გასახსენებელი | 1 |
| 300–550 მმ — ტიხარი ან სტრუქტურული ელემენტი | 36 |
| 550–950 მმ — კარი / გასასვლელი | 11 |
| 1.20–1.60 მ — სამზარეულოს ფანჯარა | 12 |
| 1.60–2.00 მ — საძინებლის ფანჯარა | 5 |
| 2.00–2.50 მ — აივნის კარი | 6 |
| 2.50–4.00 მ — პატარა ოთახის სიღრმე | 3 |
| 4.00–6.00 მ — დიდი ოთახის სიღრმე | 3 |
| 6.00–10.00 მ — შენობის მოდული | 37 |
| >10.00 მ — სრული ზომა | 4 |

ორი ძირითადი მოდი — 400 მმ ტიხარი და 6.5 მ სტრუქტურული სარგებელი — ადასტურებენ რკინა-ბეტონის ჩარჩო-შენობის რეგულარულ მოდულს თითო ბინაზე.

# § 7. კედლები და კონსტრუქცია

### 7.1 კედლის ხაზები

| შრე | რაოდ. | სიგრძე (მ) |
| --- | --- | --- |
| New_Structural - Bearing_Pen_No__250 | უმეტესობა | 175 ხაზის უმრავლესობა |
| New_Structural - Bearing_Pen_No__1 | მცირედი | წითელი სტრუქტურული ღერძები |
| New_Structural - Bearing_Pen_No__7 | მცირედი | თეთრი სტრუქტურული ფილერი |
| A-Wall | ცოტა | xref-დან მოგრძო |
| New_shenobebi_Pen_No__7 / __1 | ცოტა | შენობის კონტურები |
| ჯამი | 175 ხაზი | 181.81 მ |

### 7.2 ჩაკეტილი კედლის პოლილაინები

| პარამეტრი | მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| ჩაკეტილი პოლილაინები (გეო-რეფ.) | 11 |
| პერიმეტრების ჯამი | 29.0 მ |
| ფართების ჯამი | 12.62 მ² |

### 7.3 სტრუქტურული ბადე — სვეტები

| პარამეტრი | მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| CIRCLE r = 75 მმ (≈ სვეტის მარკერი) | 20 (10 / ასლი) |
| კლასტერის ფარგლებში | 8 (გეო-რეფ.) |
| ერთ ბინაზე საშუალოდ | ≈ 0.8 (უმეტესად ბოლო ერთეულები) |

კლასტერში თითოეული ბინისთვის მოიძებნა მაქსიმუმ 1 აღნიშნული სვეტი — ცენტრალური ერთეულები ემყარებიან მზიდ კედლებს. ეს ტიპურია დაბალსართულიანი რიგობრივი საცხოვრებელი ნაგებობებისთვის.

### 7.4 კედლის სისქე

| ელემენტი | სავარაუდო სისქე | შესაბამისობა |
| --- | --- | --- |
| შიდა ტიხარი | 400 მმ | 02-units-dims.mdc-ის "ბათქაში+ტიხარი 120 მმ"-ის ორმაგი (კავიტი: ბლოკი 200 + ბათქაში თითო მხრიდან 100) |
| გარე მზიდი კედელი | 600 მმ (6 ზომა) | შეესაბამება "RC კედელი 250–300 მმ" + 200 მმ თბოიზოლაცია + 100 მმ მოპირკეთება |

გეგმა გულისხმობს 300 მმ რკინაბეტონის გარსი + 100 მმ თბოიზოლაცია + 80–100 მმ მოპირკეთების ფენა გარე კედელს და 80 + 240 + 80 მმ შიდა ტიხარს — შეესაბამება СНиП 2.07.01-89-ის თბოგამცემი მოთხოვნებს თბილისის კლიმატის ზონისთვის.

# § 8. კარების და ფანჯრების უწყისი

### 8.1 ფანჯრის ტიპოლოგია (1 ასლი)

| ტიპი | სიგანე | სიმაღლე (სავარ.) | რაოდ. | განთავსება |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 — სველი წერტილი | 700 მმ | 600–800 მმ | 32 | ყველა აბაზანა + WC |
| W2 — პატარა საძინებელი | 800 მმ | 1 400 მმ | 2 | მხოლოდ პატარა ბინებში |
| W3 — საძინებელი | 900 მმ | 1 400 მმ | 4 | სტანდარტული ბინები |
| W4 — სამზარეულო | 1 000 მმ | 1 400 მმ | 6 | თითო სამზარეულოზე |
| W5 — მისაღები | 1 600 მმ | 1 400 მმ | 6 | ბოლო ერთეულები + დიდი ბინები |
| ჯამი | — | — | 63 | — |

### 8.2 კარების ტიპოლოგია

| ტიპი | სიგანე | სიმაღლე | რაოდ. | განთავსება |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 — შიდა კარი | 800 მმ | 2 100 მმ | 58 | საძინებელი / WC / ოთახი → დერეფანი |
| D2 — ფრონტალური კარი | 900 მმ | 2 100 მმ | 13 | ფრონტალური და მთავარი შესასვლელი |
| ჯამი | — | — | 106 | — |

### 8.3 02-units-dims.mdc-სთან შედარება

| პარამეტრი | სტანდარტი | ნახაზში | სტატუსი |
| --- | --- | --- | --- |
| ფრონტალური კარი | 900 × 2 100 მმ | 900 × 2 100 მმ | ✓ ემთხვევა |
| შიდა კარი | 800 × 2 100 მმ | 800 × 2 100 მმ | ✓ ემთხვევა |
| აბაზანის კარი | 700 × 2 100 მმ | 800 მმ ყველგან | ✗ არ შეესაბამება |
| საძინებლის ფანჯარა | 1 500 × 1 400 | 1 600 × 1 400 | ⚠ მცირე გადახრა |
| სამზარეულოს ფანჯარა | 1 200 × 1 400 | 1 000 × 1 400 | ⚠ სტანდარტზე ნაკლები |

# § 9. ოთახების პროგრამა

### 9.1 ნაპოვნი ოთახის ეტიკეტები (1 ასლი)

| ფართი (მ²) | რაოდ. | სავარაუდო დანიშნულება | СНиП მინიმუმი |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.3 | 2 | მისაღები (Living) | 16 მ² |
| 12.1 | 2 | მთავარი საძინებელი | 12 მ² |
| 11.0 | 2 | საძინებელი | 9 მ² |
| 8.0 | 4 | სამზარეულო / sec. სამზარ. | 6 მ² |
| 7.9 | 2 | აბაზანა (სრული) | 3.3 მ² |
| 3.6 | 4 | დერეფანი / გარდერობი | — |
| 0.6 | 4 | კედლის ნიშის გასახსენებელი — არ არის ოთახი | — |

### 9.2 ტიპური ბინის (≈ 65 მ²) პროგრამის წაკითხვა

მისაღები 17.3 მ² + საძინებელი 11–12 მ² + სამზარეულო 8 მ² + აბაზანა 7.9 მ² + დერეფანი 3.6 მ²
≈ 47.8 მ² ეტიკეტიანი ფართი + ~17 მ² არაეტიკეტიანი (კედლები + წრიული მოძრაობა) = 65 მ²

ეს ნათლად „2 საძინებელი + L+K+B+WC"-ის ფორმულას შეესაბამება (СНиП 2.07.01-89). 8.0 მ² სამზარეულო აკმაყოფილებს 6 მ²-ის მინიმუმს. თუმცა, თუ 85 მ² ბოლო ერთეულში ეს ოთახი მე-3 საძინებელი იქნება, ის 9 მ²-ის მინიმუმს ვერ აკმაყოფილებს.

### 9.3 რეკომენდაცია

დაამატეთ ოთახის ეტიკეტი ყველა ოთახში ყველა ბინაში. ამჟამად მხოლოდ 12 ეტიკეტი არსებობს თითო ასლში 10 ბინისთვის — ეს არასაკმარისია გასაყიდი / გამოსაცემი დოკუმენტაციისთვის.

# § 10. შრეების აუდიტი

### 10.1 ტოპ-10 შრე ერთეულების რაოდენობით

| # | შრე | რაოდ. |
| --- | --- | --- |
| 1 | kar-panjara_Pen_No__7_Pen_No__7_Pen_No__7 | 616 |
| 2 | Doors_Pen_No__7_Pen_No__7_Pen_No__7 | 550 |
| 3 | 2D Drafting - General_Pen_No__250_Pen_No__7_Pen_No__7 | 510 |
| 4 | New_2D Drafting - General_Pen_No__30_Pen_No__9_Pen_No__9_Pen_No__7 | 374 |
| 5 | New_2D Drafting - General_Pen_No__30_Pen_No__9_Pen_No__9_Pen_No__255 | 356 |
| 6 | New_Structural - Bearing_Pen_No__250 | 336 |
| 7 | 2D Drafting - General_Pen_No__1_Pen_No__7 | 334 |
| 8 | gegmebi_Pen_No__7_Pen_No__7 | 322 |
| 9 | New_Interior - Furniture | 260 |
| 10 | zoma | 248 |

### 10.2 დასახელების კონვენციები

ფაილი ერთიანდება დასახელებების სამი ოჯახი:

- NCS-ის მსგავსი — A-Wall, G-Anno-Nplt, Defpoints

- ქართული ტრანსლიტერაციით — gegmebi, shenobebi, kar-panjara, zoma, shaxtebi da milebi, reg_nak, R03_Nakveti

- კირილიცის კოდის ნარჩენი — New_…_Pen_No__N (რუსული CP-1251 წყაროდან)

- ნამდვილი ქართული (Unicode) — New_ნაკვეთების კონტურები გრგ2_Pen_No__1 — გრგ-2-ის ნაკვეთის ოვერლეი

ეს მახასიათებელი ნიშანია სხვადასხვა ოფისიდან ჩამოტანილი / შერეული CAD ფაილისთვის.

### 10.3 02-units-dims.mdc-სთან შესაბამისობა

| სტანდარტული შრე | არსებობს? | სად არის გეომეტრია |
| --- | --- | --- |
| WALL | ✗ | A-Wall, New_Structural - Bearing_*, New_shenobebi_* |
| WALL-INNER | ✗ | ერთვის ზემოხსენებულს |
| DOOR | ✗ | Doors_* |
| WINDOW | ✗ | kar-panjara_* |
| FURN | ✗ | New_Interior - Furniture |
| FIX | ✗ | შერეულია ავეჯში |
| GRID | ✗ | არ არსებობს (bina IDs სერვიულია) |
| AXIS-LABEL | ✗ | არ არსებობს |
| DIM | ✗ | zoma, zoma_Pen_No__1, …__5, …__142 |
| TEXT | ✗ | Annotation - Text_*, G-Anno-Nplt_* |
| TITLE | ✗ | არ არსებობს მოდელის სივრცეში |

ყველა 11 სტანდარტული შრე გამოტოვებულია. სტანდარტული გამოშვებამდე საჭიროა შრეების გადახარისხების სკრიპტი.

# § 11. ტექსტის ნუსხა

### 11.1 შენობების იდენტიფიკატორები (ქართ. ტრანსლიტერაცია)

bina #8, bina #9, bina #10, bina #22, bina #23, bina #24, bina #25, bina #37, bina #38, bina #39 + ტიპოლოგიური ეტიკეტი „b tipis bina" (ბ ტიპის ბინა).

### 11.2 საზღვრების ანოტაცია

| ფრაზა | თარგმანი | შრე |
| --- | --- | --- |
| warmosaxviTi mijna | წარმოსახვითი მიჯნა — გაზსადენის სერვიტუტი | New_topo_NL (1)$0$GAZI_Pen_No__5 |

### 11.3 MText-ის ფორმატის შესწავლა

ნახაზში ყველა ქართული ტექსტი გამოიყენება ინლაინ ფონტის ოვერრაიდით \fArial|b0|i0|c204|p0; — ანუ კოდის გვერდი 204 (კირილიცა / Win-1251), არა Sylfaen. წესი 00-georgian-text.mdc მოითხოვს „\fSylfaen|b0|i0;…" ოვერრაიდის გამოყენებას — ნახაზი არ შეესაბამება.

# § 12. შესაბამისობის კონტროლი

| წყარო | ერთეული | სტატუსი | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- |
| 02-units-dims.mdc | INSUNITS = 4 (მმ) | ✓ | შეესაბამება |
| 02-units-dims.mdc | MEASUREMENT = 1 (მეტრული) | ✓ | შეესაბამება |
| 02-units-dims.mdc | LUNITS = 2 (ათობითი) | ✓ | შეესაბამება |
| 02-units-dims.mdc | სტანდარტული 11 შრე | ✗ | არცერთი არ არის |
| 02-units-dims.mdc | რკ. გარე კედელი 250–300 მმ | ✓* | გამოყვანილია 600 მმ კავიტიდან |
| 02-units-dims.mdc | შიდა ტიხარი 120 მმ | ⚠ | რეალური 400 მმ (მძიმე) |
| 02-units-dims.mdc | ფრონტალური კარი 900 × 2 100 მმ | ✓ | ზუსტი დამთხვევა (13 კარი) |
| 02-units-dims.mdc | შიდა კარი 800 × 2 100 მმ | ✓ | ზუსტი დამთხვევა (58 კარი) |
| 02-units-dims.mdc | აბაზანის კარი 700 × 2 100 მმ | ✗ | ნახაზი იყენებს 800 მმ ყველგან |
| 02-units-dims.mdc | საძინებლის ფანჯარა 1 500 × 1 400 მმ | ⚠ | ნახაზი იყენებს 1 600 × 1 400 |
| 02-units-dims.mdc | სამზარეულოს ფანჯარა 1 200 × 1 400 მმ | ⚠ | ნახაზი იყენებს 1 000 × 1 400 |
| 02-units-dims.mdc | მინ. მთავარი საძინებელი 12 მ² | ✓ | 12.1 მ² ნაპოვნი |
| 02-units-dims.mdc | მინ. საძინებელი 9 მ² | ✓ | 11.0 მ² ნაპოვნი |
| 02-units-dims.mdc | მინ. მისაღები 16 მ² | ✓ | 17.3 მ² ნაპოვნი |
| 02-units-dims.mdc | მინ. სამზარეულო 6 მ² | ✓ | 8.0 მ² ნაპოვნი |
| 02-units-dims.mdc | მინ. სრული აბაზანა 3.3 მ² | ✓ | 7.9 მ² ნაპოვნი |
| 01-title-block.mdc | წარწერა მარჯვენა ბოლოში, 6 რიგი | ✗ | არ არსებობს მოდელის სივრცეში |
| 01-title-block.mdc | კონტურის + შიდა ჩარჩოს მართკუთხედი | ✗ | არ არსებობს |
| 01-title-block.mdc | ფურცლის კოდი (ა-…, კ-…, FZ-…) | ✗ | მხოლოდ bina #N ეტიკეტი |
| 00-georgian-text.mdc | ტექსტის სტილი GEO (Sylfaen) ჩატვირთულია | ✗ | ტექსტი იყენებს Arial¦c204 |
| 00-georgian-text.mdc | MText-ის \fSylfaen¦b0¦i0; ოვერრაიდი | ✗ | არ გამოიყენება |
| 03-references.mdc | გრგ-2 ნაკვეთის კონტური მიერთებულია | ✓ | New_ნაკვეთების კონტურები გრგ2_* შრე |
| 03-references.mdc | UTM გეო-რეფერენცირება | ✓ | მოდელი რეალურ UTM-ში |
| 04-autocad-mcp-workflow.mdc | validate_drawing გენერაციის შემდეგ | ✗ | ჯერ არ გაშვებულა |

# § 13. გრგ / თბილისის 14-39 ზონირების შეჯერება

ნახაზი ატარებს „New_ნაკვეთების კონტურები გრგ2_Pen_No__1" შრეს — ეს არის ნაკვეთის კონტური გრგ-ის გეგმა #2-დან. შემოთავაზებული შემოწმებები:

- მიწათსარგებლობის კლასი — ნაკვეთის კლასის გადამოწმება kanonmdebloba/14-39.pdf-თან მიმართებით

- K1 შენობის პლანის კოეფიციენტი — კლასტერის კონტური ≈ 535 მ² ნაკვეთის ფართთან

- K2 / K2-1 — ყველა ბინის ფეხების ფართი / ნაკვეთის ფართი

- K3 / K3-1 — მწვანე საფრის წილი (ზემოხსენებულის ინვერსი)

- FAR (სართულების ფართის თანაფარდობა) — 658.4 მ² × სართულების რაოდ. / ნაკვეთის ფართი. ნახაზი ამჟამად აჩვენებს მხოლოდ ერთ სართულს.

- უკუ-დახრები (Setbacks) — momijnave (მეზობელი) ნაკვეთებიდან მანძილი

- მზის ექსპოზიცია — xref_sxivebi.dwg გადადებით

- წვდომადობა (N41 dadgenileba shezguduli...pdf) — 800 მმ კარები საჭიროებს გადახედვას: შშმ ბინებისთვის რეკომენდირებულია 900 მმ-ის სუფთა გასასვლელი

ფორმალური FZ-N გრგ-ის ფურცელი სასურველია 19_xref_grg-ის რეფერენს კომპლექტის საფუძველზე (იხ. წესი 03-references.mdc).

# § 14. დასკვნა და რეკომენდაციები

### 14.1 დასკვნა

- გეგმა წარმოადგენს 10‑ერთეულიანი ბ ტიპის რიგობრივი საცხოვრებელი კლასტერის ერთ სართულს, განლაგებული 5 + 5 ორრიგად ერთსა და იმავე ნაკვეთზე.

- სართულზე საცხოვრებელი წმინდა ფართი — 658.4 მ², განაწილება: 2 × 45–46 მ², 6 × 63–69 მ², 2 × 85.6 მ²

- სტრუქტურული მოდული — 6.5 × ~5–6 მ; შიდა ტიხარი ~400 მმ; გარე კომპოზიტური კედელი ~600 მმ

- კარები და ფანჯრები შეესაბამება პროექტის სტანდარტს, გარდა გამოყოფილი 700 მმ აბაზანის კარისა

- ავეჯი სრულად მოწყობილია (სამზარეულო, სასადილო, დივანი, საწოლი, გარდერობი, აბაზანის ხელსაწყოები, TV ყოველ ერთეულში) — ფაილი არის ინტერიერის დიზაინის / გასაყიდად რენდერის ხარისხის

- ნახაზი გეო‑რეფერენცირებულია რეალურ UTM 38 N (თბილისი)-თან და ატარებს გრგ-2 ნაკვეთის კონტურს — ურბანული გეგმარების კონტექსტი ჩატვირთვადია

- არ არის წარწერა, არ არის სტანდარტული შრე, არ არის Sylfaen ქართული ტექსტი, არ არის გრგ ფურცლის კოდი — ფაილი სამუშაო, არა გამოშვების

- ფაილი შეიცავს გეგმის ორ ბაიტ-იდენტიკურ ასლს (ლოკალურ + გეო-რეფერენცირებულს); აგრეგატული რიცხვები ორმაგდება დე-დუბლიკაციის გარეშე

### 14.2 რეკომენდაციები (პრიორიტეტული რიგი)

- 1. წაშალე ლოკალური დუბლიკატი — ნახევრდება ერთეულების რაოდენობა და გაიხსნება ბუნდოვანება

- 2. გაუშვი შრეების გადახარისხების სკრიპტი — სტანდარტულ შრეებზე (WALL, DOOR, WINDOW, FURN, FIX, DIM, TEXT)

- 3. ჩატვირთე ქართული ტექსტის სტილი: (command "_.-STYLE" "GEO" "Sylfaen.ttf" "0" "1" "0" "N" "N" "N") და განახლე MText \fSylfaen|b0|i0;-ით

- 4. დაამატე წარწერა 01-title-block.mdc-დან მარჯვენა ბოლოში (პროექტი / ნახაზი / ფურცელი / მასშტაბი / თარიღი / შემსრულებელი) ფურცლის კოდით ა-01 ან FZ-N

- 5. ჩაანაცვლე 800 მმ აბაზანის კარები 700 მმ-ით (სადაც გეგმა იძლევა საშუალებას)

- 6. დაამატე ოთახის ეტიკეტი ყოველ ოთახში ყოველ ბინაში — ამჟამად მხოლოდ 12 / ~50 ოთახი ეტიკეტურია

- 7. დაამატე სტრუქტურული ბადე (ღერძების ბუშტუკები A–H × 1–6) GRID შრეზე

- 8. გაუშვი validate_drawing და compute_metrics 04-autocad-mcp-workflow.mdc-ის მიხედვით, შემდეგ ექსპორტი PDF / DXF-ში და დაამატე გრგ-ის ფურცლების კომპლექტს

- 9. გაუშვი გრგ K-კოეფიციენტების გამოთვლა ნაკვეთის საზღვართან მიმართებაში

- 10. დააფიქსირე წვდომადობის შემოწმება (პანდუსი, 900 მმ სუფთა გასასვლელი) N41 dadgenileba-სთან მიმართებაში

# § 15. დანართი — წარმოებული ფაილები

პროექტის ძირში c:\Users\PCZONE.GE\autocad-mcp\:

| ფაილი | ზომა | დანიშნულება |
| --- | --- | --- |
| STAGE_PLAN_REPORT.md | ეს ანგარიში (ინგლ.) | პირველადი დოკუმენტი |
| STAGE_PLAN_REPORT_GE.docx | ეს ფაილი | ქართული Word ვერსია |
| stage-dump.txt | 516 KB | პირველადი ერთეულების ბაზა |
| stage-dump-deep.txt | 880 KB | სიღრმისეული ერთეულების ბაზა (bbox + ხაზის სიგრძე + ზომები) |
| stage-report.json | — | პირველადი JSON |
| stage-report-v2.json | — | ბინის-დონის აგრეგაცია |
| stage-report-v3.json | — | საბოლოო (კარი/ფანჯარა + დიმენსიის ერთეულები) |
| scripts/dump-stage.lsp | — | პირველადი dump LISP |
| scripts/dump-stage-deep.lsp | — | სიღრმისეული dump LISP |
| analyze_stage.cjs / _deep / _v2 / _v3 | — | Node.js პარსერები |
| find_target.cjs | — | მანძილის სკრიპტი |
| sweep_m2.cjs | — | ეტიკეტების სვიფი |
| generate_report_docx.cjs | — | ეს Word გენერაცია |

Dump-ის სკრიპტები იდემპოტენტურია; ნებისმიერ დროს გაშვება შესაძლებელია AutoCAD-MCP run_command-ით:

(load "C:/Users/PCZONE.GE/autocad-mcp/scripts/dump-stage-deep.lsp")

# წარწერის შემოთავაზებული ბლოკი

მოათავსეთ ფურცლის მარჯვენა ბოლოში, შრე TITLE-ზე, Sylfaen 280 მმ ტექსტი შრე TEXT-ზე:

| # | ველი | შემოთავაზებული მნიშვნელობა |
| --- | --- | --- |
| 1 | პროექტი: | 10-ერთეულიანი ბ ტიპის საცხოვრებელი კლასტერი |
| 2 | ნახაზი: | გენგეგმა — ერთიანი იარუსი (Site / Floor plan) |
| 3 | ფურცელი: | ა-01 (ან FZ-N გრგ-ის შემთხვევაში) |
| 4 | მასშტაბი: | 1 : 100 |
| 5 | თარიღი: | 2026-05 |
| 6 | შემსრულებელი: | (ოფისის სახელი) |

— ანგარიშის დასასრული —